Гриф обмеження доступу: «ЦІЛКОМ ТАЄМНО»
Прим. № ____   (проєкт — до затвердження КСЗІ)

| ПОГОДЖЕНО Генеральний директор ВИКОНАВЦЯ ____________ ______________ «___» __________ 20__ р. М.П. | ЗАТВЕРДЖУЮ Генеральний директор НЕК «УКРЕНЕРГО» ____________ ______________ «___» __________ 20__ р. М.П. |
| --- | --- |

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА

«Прогнозування технологічних втрат та закупівельної потреби ОЕС України»

(АС А3)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на створення системи (самостійний продукт)

Позначення документа: UE-A3.ТЗ

Кількість аркушів: ____

Редакція: 1.0

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»

Замовник: ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» · код ЄДРПОУ 00100227 · 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25

Київ

2026

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

## на створення автоматизованої системи «Прогнозування технологічних втрат та закупівельної потреби» (АС «Прогноз втрат»)

Позначення документа: UE-A3.ТЗ

Редакція: 1.0

Розроблено відповідно до ДСТУ ГОСТ 34.602.

Гриф обмеження доступу: для Етапу-1 (MVP на синтетичних та відкритих даних) — «Для службового користування» (ДСК); для Етапу-2 (повна система на реальних даних ОЕС) — до «Цілком таємно» згідно з ЗУ «Про державну таємницю» та ЗВДТ, у захищеному контурі з КСЗІ.

Київ, 2026

## ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ

АС — автоматизована система

ОЕС — Об'єднана енергосистема України

TSO — оператор системи передачі (НЕК «Укренерго»)

ТЗ — технічне завдання

РСВ — ринок на добу наперед

ВСР — внутрішньодобовий ринок

БР — балансуючий ринок

КСЗІ — комплексна система захисту інформації

НД ТЗІ — нормативний документ системи технічного захисту інформації

ДСК — для службового користування

RBAC — рольова модель розмежування доступу (row/column-level)

NL→SQL — перетворення запиту природною мовою на SQL-запит

MAPE / MAE — середня абсолютна відсоткова / абсолютна похибка прогнозу

I²R — навантажувальні втрати в активному опорі

PINN — physics-informed neural network (нейромережа, узгоджена з фізикою)

MVP — мінімально життєздатний продукт (Етап-1)

data_origin — маркування походження даних (SYNTHETIC / OPEN_DATA / NDA_CALIBRATED)

## ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ПОСИЛАНЬ

У цьому технічному завданні використано посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 34.602-89. Технічне завдання на створення автоматизованої системи (застосовується як галузевий стандарт оформлення ТЗ на АС);

ГОСТ 34.601-90. Автоматизовані системи. Стадії створення;

ГОСТ 34.201-89. Види, комплектність і позначення документів при створенні автоматизованих систем;

ГОСТ 34.003-90. Інформаційна технологія. Автоматизовані системи. Терміни та визначення;

ДСТУ ГОСТ 2.105. Загальні вимоги до текстових документів;

ДСТУ 4163:2020. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів;

ДСТУ ISO/IEC 12207:2014. Інженерія систем і програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення;

НД ТЗІ 1.1-002-99. Загальні положення щодо захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу;

НД ТЗІ 2.5-004-99. Критерії оцінки захищеності інформації у комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу;

НД ТЗІ 2.5-005-99. Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності;

НД ТЗІ 3.7-001-99. Методичні вказівки щодо розробки ТЗ на створення КСЗІ в автоматизованій системі;

НД ТЗІ 3.7-003-05. Порядок проведення робіт із створення КСЗІ в інформаційно-телекомунікаційній системі;

ДСТУ 3396.0-96. Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення;

ДСТУ 3396.1-96. Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

### 1.1. Найменування системи

Повне найменування: Автоматизована система прогнозування технологічних втрат магістральної мережі та планування закупівельної потреби на їх компенсацію.

Скорочене найменування: АС «Прогноз втрат» (далі — Система).

### 1.2. Статус продукту (засаднича вимога)

АС «Прогноз втрат» — самостійний програмний продукт. Він постачається окремо, як окремий проєкт з власним ТЗ, окремим бюджетом і окремим додатковим договором. Передбачається повна передача продукту Замовнику без технологічної залежності від розробника та з правом експлуатації без зобов'язань розробника щодо подальшого супроводу (модель передачі — разова, авторські права лишаються за розробником).

Система є повноцінною та працездатною самостійно, без жодних інших рішень розробника. Інтеграція з іншими аналітичними рішеннями (зокрема з системою фізичного моделювання мережі та системою нагляду за ринком) є опціональною і реалізується через окремий інтеграційний шар, що описується окремим рамковим ТЗ інтеграційного шару. Відсутність такої інтеграції не блокує жодної базової функції Системи; за її наявності Система лише підвищує достовірність вхідних даних (див. §4.7).

База продукту. Система розвивається на основі моделей прогнозування технологічних втрат, відпрацьованих для операторів систем розподілу (облєнерго), та адаптується під магістральну (системотвірну) мережу TSO напругою 750/330 кВ. Це робить рішення найбільш готовим з лінійки та знижує ризики Етапу-1.

### 1.3. Шифр теми

Встановлюється договором/додатковим договором на створення Системи.

### 1.4. Замовник та виконавець

Замовник: Національна енергетична компанія «Укренерго» (НЕК «Укренерго») — оператор системи передачі електричної енергії, диспетчерський (системний) оператор ОЕС України.

Виконавець: визначається за результатами процедури закупівлі/конкурсу.

### 1.5. Підстава для розроблення

Підставою для розроблення є:

рішення Замовника про створення системи прогнозування технологічних втрат і підтримки закупівельної діяльності;

завдання забезпечення економічної безпеки функціонування ОЕС — підвищення точності прогнозу технологічних втрат магістральної мережі та оптимізації обсягів і вартості закупівель на їх компенсацію;

зобов'язання з інтеграції ОЕС України до ENTSO-E та вимоги до прозорості ринку електроенергії.

Конкретні реквізити підстави (наказ, протокол, додатковий договір) зазначаються у картці теми.

### 1.6. Планові терміни початку і закінчення робіт

Визначаються календарним планом (розділ 5). Роботи виконуються у два етапи: Етап-1 (MVP) та Етап-2 (повна система).

### 1.7. Червоні лінії (інваріанти, що діють на всю Систему)

Гриф і режим даних за етапами. Етап-1 (MVP) = синтетика + відкриті дані (ENTSO-E, відкрите метео) без державної таємниці, гриф ДСК. Етап-2 (повна система) = реальні дані ОЕС під NDA, гриф до «цілком таємно», обробка у захищеному контурі з КСЗІ. Жодна фіча MVP не повинна потребувати даних під грифом; якщо фіча не демонструється на відкритих + синтетичних даних — вона за визначенням належить Етапу-2.

RBAC — це ДНК, а не функція. Розмежування доступу закладене в модель даних, у кожен прогнозний зріз і в кожен запит до агента-бібліотекаря на рівні рядків і стовпців (row/column-level), а не «зверху» окремим екраном. Жоден екран Системи не існує поза рольовою моделлю. RBAC є власним для цього продукту: окремий допуск саме до АС «Прогноз втрат» (доступ до інших рішень не надає й не передбачає доступу до цієї Системи).

Двосторонність (щит = меч). Будь-яка аналітична спроможність Системи (виявлення аномальних втрат, реконструкція режиму, оцінка вузьких місць) є одночасно і діагностичним щитом, і потенційним мечем; це фіксується в моделі загроз і в обмеженнях експорту.

data_origin. Кожен запис і кожен зріз даних маркується походженням — `SYNTHETIC`, `OPEN_DATA` або `NDA_CALIBRATED`; маркування є частиною схеми даних і відображається в UI та експортах.

Українська мова. Мова продукту (UI, звіти, повідомлення агентів) та мова документа — українська.

Фізика (формули) — зона доменної деталізації Етапу-2. У цьому ТЗ формули для повної системи не вигадуються; фіксується ЩО Система робить і вимоги до результату. Конкретні рівняння (PINN / AC load-flow) визначаються доменними фахівцями НЕК на Етапі-2 й фіксуються в окремому доменному додатку під відповідним грифом.

## 2. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЦІЛІ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ

### 2.1. Призначення

Система призначена для прогнозування обсягу технологічних втрат у магістральній мережі ОЕС напругою 750/330 кВ на горизонті 1–7 діб у розрізі рівнів напруги та фізичних драйверів втрат, перетворення прогнозу на потребу в закупівлі електроенергії на компенсацію та оцінювання сценаріїв цієї закупівлі за критеріями ризику небалансу і штрафів.

Система не є симулятором оптового ринку. Її ядро — прогнозний контур технологічних втрат і підтримка планування закупівлі; ринкова (цінова) складова є опційним розширенням (див. §4.6) і не змінює ядра.

### 2.2. Наскрізний прикладний патерн (агентний — всередині продукту)

Агентний контур реалізовано всередині самої Системи (а не як зовнішню сутність порталу). У Системі відтворюється патерн:

мільйони сценаріїв режимів/метео → накопичення Big Data → агенти видають дві віддачі (1) підтяжка цифрового клона/моделі до фізики через порівняння «прогноз vs факт»; (2) прикладні інсайти — атрибуція драйверів і рекомендації щодо закупівлі → людина-аналітик працює через агента-бібліотекаря (NL→SQL, графіки, пояснення).

### 2.3. Цілі створення

підвищення точності прогнозу технологічних втрат магістральної мережі;

зниження економічних ризиків через оптимізацію обсягів і вартості закупівлі на компенсацію втрат;

забезпечення прозорого пояснення прогнозу (декомпозиція за драйверами) для аналітика та керівництва;

замикання циклу якості «прогноз → факт → перенавчання».

### 2.4. Критерії досягнення цілей

Кількісні цільові показники (MAPE по горизонтах, частка пояснених відхилень, час інтерактивного перерахунку сценаріїв) встановлюються на Етапі-1 за синтетичними/відкритими даними як baseline і уточнюються на Етапі-2 на реальних даних. Конкретні значення фіксуються у програмі та методиках випробувань (розділ 6).

## 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ

### 3.1. Об'єкти автоматизації

Магістральна (системотвірна) електрична мережа ОЕС України — лінії та підстанції класів напруги 750 кВ та 330 кВ.

Процеси прогнозування технологічних втрат у цій мережі.

Процеси планування обсягів і вартості закупівлі електроенергії на компенсацію втрат (РСВ / ВСР / балансуючий ринок).

Частка технологічних втрат TSO у магістральній мережі — орієнтовно 2–4 % переданої електроенергії; Система оперує саме цією часткою (не розподільчими втратами DSO).

### 3.2. Предметна модель технологічних втрат (зміст, не формули)

Технологічні втрати декомпозуються на фізично інтерпретовані складові-драйвери — це не довільні категорії, а рознесення, що дозволяє агентам пояснювати прогноз, а аналітику атрибутувати відхилення:

Навантажувальні втрати (I²R). Втрати в активному опорі ліній і обмоток, залежні від квадрата струму/перетоку (втрати ∝ навантаження²). Це робить прогноз нелінійно чутливим до похибки прогнозу перетоків і визначає вимогу до точності вхідного навантаження.

Втрати холостого ходу трансформаторів (втрати в сталі). Слабо залежать від навантаження, сильно — від кількості ввімкнених трансформаторів і рівня напруги; квазіпостійна базова складова.

Корона на повітряних лініях ВН/СВН. Погодозалежна складова, критична для 750 кВ: інтенсивність різко зростає за дощу, мокрого снігу, паморозі, високої вологості; питомі втрати на корону на лініях 750 кВ можуть сягати до ~84 кВт/км.

Наслідок для архітектури: оскільки корона погодозалежна, а I²R залежить від навантаження², Система не може дати коректний прогноз без двох незалежних входів — прогнозу перетоків і прогнозу погоди. Відсутність будь-якого переводить прогноз у режим зниженої достовірності (явно маркується в UI).

### 3.3. Джерела та характер даних

| Аспект | Етап-1 (MVP), ДСК | Етап-2 (повна), до «цілком таємно» |
| --- | --- | --- |
| Дані мережі/режимів | синтетичні + агреговані перетоки ENTSO-E (`OPEN_DATA`/`SYNTHETIC`) | реальні телеметричні SCADA/АСКОЕ, реальна топологія (`NDA_CALIBRATED`) |
| Метео | відкрите метео (≥2 джерела) | комерційні/відомчі метеоджерела під NDA |
| Ринкові дані | відкриті/синтетичні ціни | реальні дані РСВ/ВСР/БР, оператора ринку (NDA) |
| Гриф | ДСК, без держтаємниці | до «цілком таємно», NDA, КСЗІ |
| Захист | стандартний (TLS, RBAC, аудит) | КСЗІ, атестація, ізольований контур |

## 4. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ

### 4.0. Загальні вимоги до функціональної структури

Обов'язковий склад екранів MVP — §4.1–§4.5. Кожен екран описано як: призначення → вхід/вміст → вихід → вимоги (FR) → взаємодія з агентом. Усі екрани §4.1–§4.5 працюють на синтетиці + відкритих даних без жодного входу під грифом.

### 4.1. Екран «Прогноз втрат»

Призначення. Основний робочий екран: показати прогнозований обсяг технологічних втрат проти факту.

Вміст:

графік «факт vs прогноз» втрат на горизонті 1–7 діб;

розріз за рівнями напруги (750 кВ / 330 кВ окремо);

довірчий інтервал прогнозу (P10/P50/P90 або еквівалент);

маркування режиму достовірності (повні входи / деградований режим без метео чи без перетоків) і `data_origin`.

Вимоги:

FR-3.1.1. Прогноз будується щонайменше з добовою дискретністю; цільова — погодинна.

FR-3.1.2. Перемикання горизонту 1/3/7 діб без перезавантаження.

FR-3.1.3. Кожна точка прогнозу клікабельна → перехід у «Драйвери» з контекстом дати/години.

### 4.2. Екран «Драйвери втрат»

Призначення. Пояснити, з чого складається прогноз і чому він такий.

Вміст:

декомпозиція втрат на I²R / холостий хід трансформаторів / корона;

внесок впливу погоди окремою віссю (скільки втрат додає поточний/прогнозований метеосценарій);

stacked-розклад у часі + миттєвий зріз на обрану годину.

Вимоги:

FR-3.2.1. Для кожної складової — числовий внесок (МВт·год і %) та напрям тренду.

FR-3.2.2. Виокремлення «погодної надбавки» (різниця прогнозу за фактичним метео vs кліматичною нормою).

FR-3.2.3. Агент-пояснювач генерує текстову атрибуцію природною українською («зростання втрат на 12 % зумовлене короною на ВЛ-750 через прогнозований мокрий сніг»).

### 4.3. Екран «Прогноз закупівельної потреби»

Призначення. Перевести прогноз втрат у потребу в обсязі електроенергії на компенсацію.

Вміст:

прогнозований обсяг до закупівлі (МВт·год) по періодах доби та по добах горизонту;

зв'язок «прогноз втрат → обсяг компенсації» з урахуванням уже законтрактованих обсягів (заглушка/синтетика в MVP);

невизначеність потреби, успадкована від невизначеності прогнозу втрат.

Вимоги:

FR-3.3.1. Обсяг закупівлі = прогноз втрат, скоригований на параметри, що задаються (резерв, профіль), — параметри редаговані аналітиком.

FR-3.3.2. Експорт потреби у табличному вигляді (з урахуванням обмежень експорту, див. §4.8 та §9).

### 4.4. Екран «Сценарії закупівель»

Призначення. Порівняти варіанти покриття потреби між сегментами ринку.

Вміст:

сценарії розподілу закупівлі: РСВ / ВСР / балансуючий;

для кожного сценарію — оцінка ризику небалансу та потенційних штрафів;

порівняльна таблиця: очікувана вартість / ризик / чутливість до похибки прогнозу.

Вимоги:

FR-3.4.1. Сценарії параметризовані (частки по сегментах), перерахунок ризику в реальному часі.

FR-3.4.2. Ризик небалансу обчислюється з розподілу похибки прогнозу втрат (а не з точкової оцінки).

FR-3.4.3. У MVP ціни — відкриті/синтетичні; модель клірингу не потрібна (див. §4.6 про опційне розширення).

### 4.5. Екран «Аналіз відхилень»

Призначення. Контроль якості прогнозу — замкнути цикл «прогноз → факт → навчання».

Вміст:

MAPE та супутні метрики (MAE, bias) по горизонтах, рівнях напруги, драйверах;

розклад похибки в часі, виявлення систематичного зсуву;

атрибуція великих відхилень (метеопрогноз помилився / аномалія перетоків / режимна подія).

Вимоги:

FR-3.5.1. MAPE рахується окремо для кожного горизонту (1д…7д) — деградація точності з горизонтом має бути видимою.

FR-3.5.2. Журнал відхилень доступний агенту-бібліотекарю для запитів («покажи всі дні з MAPE > 8 % за корональним драйвером»).

### 4.6. Опційне розширення: симулятор оптового ринку

Як опційне розширення (не основний продукт і не самостійний модуль) може бути додано симулятор оптового ринку для глибшого аналізу закупівельних сценаріїв: кліринг сегментів РСВ/ВСР, формування цінових кривих; моделювання ринкової влади учасників; стрес-сценарії за цінових шоків.

Межі розширення: це підфункція екрана «Сценарії закупівель», що уточнює цінову складову ризику, а не заміна прогнозу втрат. Симулятор не змінює ядро Системи — прогноз технологічних втрат лишається первинним; ринкова модель лише вартісно оцінює вже спрогнозовану потребу. Активується окремо; у базовому MVP замінюється відкритими/синтетичними цінами.

### 4.7. Вимоги до вхідних даних і опційної інтеграції

FR-3.7.1 (Метео — обов'язково). Метеоінтеграція обов'язкова й резервована (бажано ≥2 джерела); втрата метео → деградований режим, а не зупинка. Прогноз погоди прив'язується гео до ліній (опади, тип опадів, вологість, температура, тиск) — критичний вхід через корону.

FR-3.7.2 (Перетоки — обов'язково). У MVP вхід перетоків/навантаження — агреговані дані ENTSO-E Transparency Platform + синтетика. Втрата входу перетоків → деградований режим з маркуванням достовірності.

FR-3.7.3 (Опційна інтеграція — НЕ обов'язкова). За наявності окремого рішення фізичного моделювання мережі Система може отримувати вузловий режим (AC load-flow) як точніший вхід для I²R-складової через опційний інтеграційний шар (окреме рамкове ТЗ). Контракт даних версіонується; за відсутності або недоступності цього входу Система штатно деградує до агрегованих перетоків ENTSO-E з явним маркуванням достовірності. Жодна базова функція §4.1–§4.5 не залежить від наявності цієї інтеграції.

### 4.8. Вимоги до агентної взаємодії (всередині продукту)

Агенти реалізують дві віддачі: (1) підтяжка моделі до фізики — порівняння «прогноз vs факт», виявлення систематичних зсувів, сигнал на калібрування (на Етапі-2 — підтяжка PINN до телеметрії); (2) прикладні інсайти — атрибуція драйверів і рекомендації щодо закупівлі українською.

Агент-бібліотекар:

FR-3.8.1. Аналітик ставить запит природною мовою → агент перетворює його на SQL/запит до сховища та повертає таблицю чи графік.

FR-3.8.2. Кожен запит проходить через RBAC: користувач бачить лише ті зрізи (рівні напруги, об'єкти, періоди), на які має право; RBAC застосовується на рівні рядків і стовпців, а не лише екрана.

FR-3.8.3. Усі запити логуються в незмінний аудит (вимога двосторонності/щита).

### 4.9. Вимоги до моделей прогнозування

MVP-модель (Етап-1). Базова форма: Втрати = f(навантаження², погода, сезон) — регресія / градієнтний бустинг. Дані навчання: ENTSO-E (перетоки, навантаження, генерація) + відкрите метео + синтетика для рідкісних режимів. Обов'язкові ознаки: квадрат навантаження/перетоку (фізичний пріор для I²R); метеоознаки під корону (опади, тип опадів, вологість, температура, тиск за рівнями напруги); сезонність, день тижня, свята; кількість/конфігурація ввімкнених трансформаторів (проксі для холостого ходу).

FR-3.6.1. Модель віддає не лише точку, а розподіл (для розрахунку ризику небалансу в §4.4).

FR-3.6.2. Модель інтерпретована за драйверами (внесок ознак мапиться на I²R / трансформатори / корону) — інакше неможливий екран «Драйвери».

FR-3.6.3. Перенавчання за розкладом + після накопичення фактичних відхилень.

Vision / Етап-2 (формули НЕ фіксуються тут). Перехід від статистичної регресії до фізично-узгоджених моделей: PINN з фізичним loss-членом, що штрафує відхилення від рівняння втрат у вітці виду ΔP = G·(Vi² + Vj² − 2·Vi·Vj·cosθ) (наведено орієнтир структури, а не остаточну формулу для імплементації); AC load-flow як джерело фізично коректного вузлового режиму (через опційну інтеграцію); стохастична оптимізація закупівлі. Інваріант: усі формули фізики Етапу-2 розробляються разом із доменними фахівцями НЕК і фіксуються в окремому доменному додатку до ТЗ під відповідним грифом.

### 4.10. Вимоги до видів забезпечення

4.10.1. Безпека / RBAC. Рольова модель — частина схеми даних; row/column-level security; повний аудит запитів і експортів. Допуск до АС «Прогноз втрат» — окремий, незалежний від доступу до будь-яких інших рішень.

4.10.2. Гриф і середовище. Етап-2 — в атестованому за КСЗІ контурі (НД ТЗІ); Етап-1 — стандартний контур без держтаємниці (ДСК).

4.10.3. Двосторонність. Модель загроз обов'язкова: для кожної аналітичної спроможності оцінюється ризик зловживання; експорт чутливих зрізів обмежено й логовано.

4.10.4. Достовірність. Будь-яка деградація входів (метео, перетоки) явно маркується в UI; Система не видає «впевнений» прогноз на неповних даних.

4.10.5. Продуктивність. Перерахунок сценаріїв закупівлі (§4.4) — інтерактивний (одиниці секунд на горизонт 7 діб).

4.10.6. Відтворюваність. Кожен прогноз зберігає версію моделі, набір входів і метеоснапшот для подальшого аналізу відхилень.

4.10.7. Лінгвістичне забезпечення. UI, звіти, повідомлення агентів, документація — українська.

4.10.8. data_origin. Кожен зріз і кожен експорт маркується `SYNTHETIC` / `OPEN_DATA` / `NDA_CALIBRATED`.

### 4.8. Надбудова: автономний агентний контур 24/7 (БОНУС понад обовʼязкові вимоги)

Статус. Цей розділ описує додаткову спроможність-надбудову понад обовʼязкові вимоги Замовника (розділ 4.6). Усі функції розділів 1–4.7 є базою приймання й виконуються незалежно від цієї надбудови. Агентний контур 24/7 — це бонус-перевага запропонованого рішення: він не замінює жодну обовʼязкову функцію, а підсилює її, перетворюючи статичний аналітичний інструмент на самонавчальний контур пошуку вразливостей.

4.8.1. Призначення надбудови. Замість того щоб аналітик вручну перебирав простір станів, агенти працюють безперервно (24/7) і приносять людині вже відібране найперспективніше — не сирі дані, а короткий перелік гіпотез, готових до поглибленої доменної перевірки.

4.8.2. Цикл контуру (наскрізний патерн надбудови):

Масова генерація — агенти автономно проганяють мільйони рандомізованих сценаріїв (комбінації навантаження², метеосценаріїв та конфігурацій мережі, що впливають на технологічні втрати) цілодобово.

Накопичення Big Data — результати прогонів осідають у власному сховищі продукту (своя Big Data, не залежить від інших рішень).

Агентний аналіз — агенти шукають у масиві інсайти, аномалії та аномальні режими втрат, систематичні зсуви прогнозу та погодні надбавки.

Фільтр перспективності — агенти відсівають шум і ранжують знахідки, лишаючи лише найперспективніші/найкритичніші сценарії та гіпотези.

Передача людині вже відібраного — аналітик отримує 5 гіпотез замість 5 мільйонів: короткий, обґрунтований, пояснений перелік (а не сирий масив).

Поглиблена перевірка доменним експертом — фахівець із прогнозування втрат / комерційний блок швидко верифікує/спростовує відібрані гіпотези (а не тоне в даних).

Зворотний звʼязок у цикл — підтверджені/спростовані гіпотези підтягують клон до фізики та уточнюють фільтр; контур повертається до кроку 1.

4.8.3. Цінність для Замовника. Експерт не тоне в даних: машина 24/7 відсіює мусор і приносить керовану кількість перевірюваних гіпотез. Це двоїста віддача з одного процесу: (а) сам інструмент стає достовірнішим (підтяжка клона), (б) людина отримує прикладні інсайти під свою задачу.

4.8.4. Вимоги до надбудови:

FR-AG.1. Контур працює автономно й безперервно; зупинка надбудови не впливає на обовʼязкові функції розділу 4.6.

FR-AG.2. Фільтр перспективності параметризований; критерії відбору налаштовуються й журналюються.

FR-AG.3. Кожна передана людині гіпотеза супроводжується поясненням українською та трасуванням до вихідних прогонів (відтворюваність).

FR-AG.4. Усі дії агентів і відбір підпорядковані RBAC та незмінному аудиту.

FR-AG.5. Надбудова не є умовою приймання MVP (розділ 6); вона приймається окремо як додаткова спроможність.

## 5. СКЛАД І ЗМІСТ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ

Роботи виконуються у два етапи згідно з ГОСТ 34.601-90.

### 5.1. Етап-1 (MVP), гриф ДСК

Обстеження: інтерв'ю з фахівцями НЕК з прогнозування та закупівлі втрат, уточнення вимог до моделі (на базі моделей для облєнерго).

Формування набору даних: ENTSO-E (перетоки, навантаження, генерація) + відкрите метео (≥2 джерела) + генератор синтетики для рідкісних режимів; маркування `data_origin`.

Розроблення MVP-моделі прогнозу втрат (регресія/бустинг) з розподілом і драйверною інтерпретацією.

Реалізація екранів §4.1–§4.5 і агентного контуру (пояснювач + бібліотекар NL→SQL).

Реалізація RBAC (row/column-level) і незмінного аудиту.

Базування метрик (MAPE/MAE/bias) як baseline.

Демонстрація патерну «сценарії → Big Data → дві віддачі агентів → аналітик через бібліотекаря».

Приймальні випробування MVP (розділ 6).

### 5.2. Етап-2 (повна система), гриф до «цілком таємно»

Підготовка захищеного контуру з КСЗІ (НД ТЗІ), атестація.

Підключення реальних даних ОЕС під NDA (SCADA/АСКОЕ, реальна топологія), маркування `NDA_CALIBRATED`.

Доменна деталізація фізики: розроблення PINN з фізичним loss та інтеграція AC load-flow як входу (формули — окремий доменний додаток під грифом).

Стохастична оптимізація закупівлі.

(Опційно) інтеграційний шар з іншими рішеннями НЕК — за окремим рамковим ТЗ.

(Опційно) симулятор оптового ринку (§4.6).

Калібрування моделей до реальної телеметрії; промислова експлуатація.

Приймальні випробування повної системи.

## 6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ТА ПРИЙМАННЯ СИСТЕМИ

### 6.1. Критерії приймання MVP (Етап-1)

Екрани §4.1–§4.5 працюють на синтетиці + відкритих даних без жодного входу під грифом.

Прогноз втрат будується на горизонті 1–7 діб у розрізі 750/330 кВ із декомпозицією на I²R / трансформатори / корону.

Метеоінтеграція впливає на корональну складову й видима на екрані «Драйвери».

Прогноз втрат перетворюється на закупівельну потребу та ≥3 сценарії (РСВ/ВСР/баланс) з оцінкою ризику небалансу.

«Аналіз відхилень» рахує MAPE по горизонтах і драйверах; журнал доступний агенту-бібліотекарю.

Кожен запит агента-бібліотекаря підпорядкований RBAC (row/column-level), усе логується.

Жодна формула фізики Етапу-2 не «зашита» як остаточна — вони лишаються зоною доменної деталізації Етапу-2.

Підтверджено самодостатність: Система працює без будь-якої зовнішньої інтеграції; опційний інтеграційний вхід вимикається без втрати базових функцій.

### 6.2. Критерії приймання повної системи (Етап-2)

Робота у захищеному контурі з атестованою КСЗІ; обробка реальних даних під NDA з маркуванням `NDA_CALIBRATED`.

Фізично-узгоджена модель (PINN / AC load-flow) за доменним додатком; покращення MAPE відносно baseline Етапу-1.

Підтверджено штатну деградацію за відсутності опційного вузлового входу.

### 6.3. Види випробувань

Попередні, дослідна експлуатація, приймальні — згідно з ГОСТ 34.601-90. Конкретні кількісні пороги (цільові MAPE по горизонтах тощо) фіксуються у Програмі та методиці випробувань.

## 7. ВИМОГИ ДО СКЛАДУ І ЗМІСТУ РОБІТ З ПІДГОТОВКИ ОБ'ЄКТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ДО ВВЕДЕННЯ В ДІЮ

Етап-1. Замовник забезпечує доступ фахівців для інтерв'ю; погодження переліку відкритих джерел (ENTSO-E, метео); виділення стандартного обчислювального контуру (ДСК).

Етап-2. Замовник забезпечує: атестований за КСЗІ контур; надання реальних даних під NDA; призначення відповідальних за допуски в рамках RBAC (окремий допуск саме до цієї Системи); погодження доменного додатка з фізики.

Передача. Повна передача продукту (код, дані конфігурації, експлуатаційна документація, навчання персоналу) з правом експлуатації без зобов'язань розробника щодо супроводу; забезпечення відсутності технологічної залежності від розробника.

## 8. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТУВАННЯ

Комплект документів — згідно з ГОСТ 34.201-89:

ТЗ (цей документ);

опис постановки задачі прогнозування та моделі даних (зі схемою RBAC і маркуванням `data_origin`);

керівництво користувача/аналітика та керівництво адміністратора (українською);

програма та методика випробувань;

модель загроз (двосторонність) і регламент обмежень експорту;

доменний додаток з фізики Етапу-2 (під відповідним грифом);

експлуатаційна документація для повної передачі без супроводу розробником;

(за наявності) специфікація опційного інтеграційного шару — погоджується з окремим рамковим ТЗ інтеграційного шару.

Уся документація — українською мовою (ДСТУ ГОСТ 2.105, ДСТУ 4163:2020).

## 9. ДЖЕРЕЛА РОЗРОБЛЕННЯ

Офіційна програма співпраці НЕК «Укренерго» (Рішення 3 — прогнозування технологічних втрат і підтримка закупівельної діяльності; модель повної передачі без зобов'язань щодо супроводу).

Відпрацьовані моделі прогнозування технологічних втрат для операторів систем розподілу (облєнерго) — база продукту.

ENTSO-E Transparency Platform (перетоки, навантаження, генерація — відкриті дані).

Відкриті метеоджерела (прогноз погоди з гео-прив'язкою до ліній).

Нормативні документи з переліку нормативних посилань (ГОСТ 34.x, ДСТУ, НД ТЗІ).

Окреме рамкове ТЗ інтеграційного шару (для опційної інтеграції з іншими рішеннями) — як зовнішнє джерело вимог сумісності.

Відомості про виконавців:

____________________  (Прізвище І. П.)
тел. (___) ___-__-__